古建筑损伤智能检测系统

Ancient Building Damage Detection System

—— 基于 YOLOv8 深度学习的目标检测应用 ——

项目详细说明文档

版本 v3.0  |  2026年6月

目录

一、项目概述

二、项目背景与应用场景

三、系统整体架构

四、完整使用流程（从打开到结束）

4.1  启动软件

4.2  主界面概览

4.3  检测模式一：单图检测

4.4  检测模式二：批量检测

4.5  检测模式三：视频检测

4.6  检测模式四：摄像头实时检测

4.7  损伤热力图分析

4.8  修复前后变化对比

4.9  导出检测结果

4.10 模型切换

五、五类损伤详解

六、智能分析功能

七、模型训练流程

八、技术栈说明

九、项目文件结构

十、系统特色总结

一、项目概述

本项目是一个面向古建筑保护领域的智能损伤检测系统。它基于深度学习中的 YOLOv8 目标检测算法，能够自动识别古建筑墙面照片中存在的五类典型损伤：裂缝（CRACK）、风化侵蚀（W_E）、碱蚀（ALKALI）、缺失（MISS）、苔藓（MOSS）。

整个系统封装为一个带图形用户界面（GUI）的桌面应用程序。用户无需任何编程知识，只需打开软件 → 导入照片/视频 → 点击检测，即可自动完成损伤标注、严重程度评级、修复建议生成、热力图分析、PDF报告导出等全套工作流程。系统还支持修复前后的变化对比分析，帮助文物保护人员评估修缮效果。

一句话概括：拍一张古建筑墙面的照片，拖进系统，自动告诉你哪里有问题、多严重、怎么修，还能导出专业报告。

二、项目背景与应用场景

2.1 背景

我国拥有大量古建筑文化遗产，这些古建筑历经数百年风雨，墙面普遍存在各种损伤。传统的人工检测方式依赖专业人员肉眼观察和手工记录，存在以下痛点：

⚠ 效率低下：一面墙需要专业人员花费大量时间逐一检查记录；

⚠ 标准不一：不同人员对损伤的判断标准不同，影响评估准确性；

⚠ 难以追溯：纸质记录难以长期保存和对比分析；

⚠ 人才短缺：古建筑保护专业人才稀缺，难以覆盖大量保护需求。

2.2 应用场景

🏛 日常巡检：文物保护人员日常巡查时，拍摄墙面照片，快速获得损伤检测结果和位置标注。

🏛 大面积普查：对整片古建筑群进行批量拍摄，然后批量处理，快速掌握整体损伤分布。

🏛 修缮效果评估：修复前拍一张，修复后拍一张，系统自动对比变化：哪些损伤扩大了、哪些缩小了、哪些已修复。

🏛 无人机视频分析：使用无人机沿墙面飞行拍摄视频，导入系统逐帧检测，适合大型古建筑的外墙面分析。

🏛 现场实时检查：携带笔记本在现场打开摄像头，实时查看墙面损伤情况，发现严重损伤立即预警。

🏛 学术研究与报告：一键生成带封面、汇总表、热力图、损伤详情表的专业PDF报告，方便打印存档和提交。

三、系统整体架构

系统由三大模块组成：前端GUI界面（PyQt5）、后端AI检测引擎（YOLOv8）、数据导出管线（Excel/PDF/图像）。下面是整体架构图（文字描述）：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    【用户交互层】                              │
│   PyQt5 图形界面：按钮/拖拽/快捷键/模型切换/状态栏              │
│   宣纸古建主题风格：米白底色 + 朱砂红按钮 + 铜金边框            │
└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                          │ 信号/槽机制（多线程、不卡界面）
┌─────────────────────────┴───────────────────────────────────┐
│                    【检测引擎层】                              │
│  DetectionThread：单图/批量/视频/摄像头 四种检测线程            │
│  CompareThread：变化对比线程                                  │
│  调用 Ultralytics YOLOv8 模型进行推理                          │
│  支持 6 个训练好的模型动态切换                                 │
└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                          │
┌─────────────────────────┴───────────────────────────────────┐
│                    【智能分析层】                              │
│  · 损伤标注（5 种颜色区分）                                    │
│  · 面积占比计算                                               │
│  · 严重程度自动评级（轻微/中等/严重）                          │
│  · 修复建议生成（5类×3级 = 15条专业建议）                      │
│  · 损伤热力图生成（高斯加权 + 伪彩色映射）                      │
│  · 前后变化对比（新增/扩大/缩小/稳定/已修复）                  │
└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                          │
┌─────────────────────────┴───────────────────────────────────┐
│                    【数据导出层】                              │
│  · PDF 报告（报告封面 + 基本信息 + 汇总表 + 结果图 + 热力图 + 详情表）│
│  · Excel 表格（带颜色标注的严重程度列）                        │
│  · 图像保存（JPG/PNG 格式）                                   │
│  · 视频保存（MP4/AVI 格式）                                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

四、完整使用流程（从打开到结束）

为了让读者直观理解系统的完整工作过程，下文以"打开软件 → 完成一次完整检测 → 导出报告"为主线，详细描述每一步的操作和系统内部发生了什么。

4.1 启动软件

用户操作：

双击桌面上的"启动.bat"文件（或在命令行中运行 python 系统.py），启动系统。

系统内部过程：

① 启动脚本切换到项目根目录，调用 Python 解释器执行系统.py；

② PyQt5 应用程序初始化，设置高DPI缩放支持（保证在高分辨率屏幕上显示清晰）；

③ 显示启动闪屏（Splash Screen）：深褐色背景上显示"古建筑损伤检测系统"中英文标题，展示约2秒，给用户专业的第一印象；

④ 在闪屏显示期间，系统自动扫描项目目录下的所有权重文件（包括根目录的 .pt 文件和 runs/detect 下的训练产物），构建可用模型列表；

⑤ 加载默认的 YOLOv8 模型权重到内存（GPU显存或CPU内存），检查设备是否支持CUDA加速；

⑥ 闪屏消失，主窗口显示，状态栏显示当前模型名称和运行设备（如"yolov8n.pt | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 就绪"）；

⑦ 系统进入就绪状态，等待用户操作。

4.2 主界面概览

主窗口分为左右两栏布局：

左栏（占3/5宽度）：上方显示原始图像，下方显示检测结果图像，底部是4张统计卡片（检测总数、轻微/中等/严重数量）。图像显示区域采用圆角边框和仿古色调背景。

右栏（占2/5宽度）：从上到下依次排列：模型选择下拉框（含📊性能对比图按钮）→ 检测类型按钮组（单图/批量/视频/摄像头/停止）→ 损伤变化对比面板（前图/后图选择 + 开始对比/保存按钮）→ 置信度阈值调节（滑块+数值框联动）→ 进度条 → 保存结果按钮组（保存图片/导出Excel/热力图切换/导出PDF报告）→ 检测信息文本框。

窗口底部状态栏：始终显示"🤖 当前模型名 | 💻 运行设备 | 状态信息"。

界面整体采用宣纸古建主题：米白色（#f5f0e8）仿宣纸底色、朱砂红（#c0392b）按钮仿传统印章、铜金色（#c9a87c）边框增加古朴感，所有控件风格统一，呼应"古建筑保护"主题。

4.3 检测模式一：单图检测 📷

使用场景：日常巡检，拍一张查一张。

操作方式（三种任选）：

方式A：点击"单图"按钮 → 弹出文件选择对话框 → 选择一张 .jpg/.png/.bmp 图片 → 确定。

方式B：从资源管理器直接拖拽一张图片到软件窗口上，松开即自动检测。

方式C：按键盘 Ctrl+O 快捷键，弹出文件选择对话框。

系统内部过程（以方式B拖拽为例）：

① 鼠标拖拽图片进入窗口时，系统检测到携带URL的拖拽事件，判断文件扩展名是否为图片格式，接受该拖拽；

② 松开鼠标时触发 DropEvent，系统获取文件路径；

③ 自动重置UI状态（清空之前的检测结果、统计卡片、热力图缓存等）；

④ 用 OpenCV 读取图片文件到内存（BGR格式），转换为 RGB 彩色格式；

⑤ 将原始图片缩放到左栏上方"原始图像"显示区域（保持宽高比）；

⑥ 创建 DetectionThread 子线程，传入模型、检测类型"single"、图片路径、置信度阈值等参数；

⑦ 子线程启动后在后台运行：

· 调用 model.predict() 对图片进行推理；

· 关闭冗余日志输出（verbose=False），使用类无关NMS（agnostic_nms=True）合并同类框；

· 获得所有检测框：每个框包含坐标(x1,y1,x2,y2)、类别索引、置信度；

· 遍历每个检测框：

- 计算框面积占比 = (框宽×框高) ÷ (图片总像素) × 100%；

- 根据损伤类型和面积占比，从SEVERITY_CONFIG查表判定严重程度（轻微/中等/严重）；

- 从REPAIR_ADVICE查表获取对应修复建议；

- 将信息组装为结构化数据字典；

· 调用 draw_detections() 在原图上绘制彩色检测框：

- 不同损伤类型用不同颜色（裂缝=绿色、风化=蓝色、碱蚀=橙色、缺失=紫色、苔藓=红色）；

- 每个框上方绘制背景色块 + 文字标签（类型 置信度 | 面积占比%）；

- 标签自动避让：如果框太靠上就用下对齐方式；

· 生成信息文本（每个损伤的详细信息 + 修复建议 + 严重程度统计）；

⑧ 子线程通过 pyqtSignal 信号将结果（标注图像、信息文字、损伤数据列表）发送回主线程；

⑨ 主线程接收信号后：

· 在右栏下方"检测信息"文本框中显示详细结果；

· 在左栏下方"检测结果"区域显示标注后的图像；

· 弹出4张统计卡片（检测总数/轻微/中等/严重数量，各有不同颜色边框）；

· 启用"保存图片"、"导出Excel"、"热力图"、"导出PDF"按钮；

· 后台预生成热力图（供后续一键切换）；

⑩ 用户查看结果，完成一次单图检测。

4.4 检测模式二：批量检测 📁

使用场景：一次性检测几十张墙体照片，批量出结果。

操作方式：点击"批量"按钮（或 Ctrl+B）→ 选择一个文件夹 → 确定。

系统内部过程：

① 扫描选定文件夹中所有 .jpg/.jpeg/.png/.bmp 文件；

② 显示进度条，逐张读取并检测；

③ 每处理一张，通过 batch_progress_signal 更新进度条和当前文件名；

④ 每张的损伤数据累积到 all_damage_data 列表，检测结果图像存入 batch_result_images 列表；

⑤ 全部完成后，汇总所有损伤数据，显示总体统计（总损伤数、各类严重程度分布）；

⑥ 可一键批量保存所有结果图像到指定文件夹（文件名自动加 _result 后缀）；

⑦ 可一键批量导出PDF报告（每张图独立生成一份报告）；

⑧ 可一键导出汇总 Excel（所有图片的所有损伤在同一张表中）。

4.5 检测模式三：视频检测 🎬

使用场景：无人机沿墙面拍摄的视频，导入系统逐帧自动分析。

操作方式：点击"视频"按钮（或 Ctrl+V）→ 选择 .mp4/.avi/.mov/.mkv 视频文件 → 确定。

系统内部过程：

① 用 OpenCV VideoCapture 打开视频文件；

② 读取视频帧率（FPS），计算每帧时长，按原始帧率逐帧播放；

③ 左右两栏实时显示：左栏=原始帧，右栏=检测标注帧；

④ 所有检测帧（RGB格式）存入 video_frames 列表；

⑤ 所有损伤数据累积（每条数据记录帧序号）；

⑥ 视频播放完毕，汇总统计信息；

⑦ 可保存为 MP4/AVI 视频文件（保留检测标注）。

4.6 检测模式四：摄像头实时检测 📹

使用场景：携带笔记本在现场，打开摄像头对准墙面实时查看。

操作方式：点击"摄像头"按钮 → 自动打开电脑默认摄像头（索引0）。

系统内部过程：

① 打开默认摄像头，连续读取视频帧；

② 每帧实时进行 YOLO 推理检测；

③ 左右两栏实时更新原始帧和检测帧；

④ 实时预警机制：当检测到"严重"损伤时，触发 alert_signal → 结果图像区域闪烁红色边框约400ms → 信息框输出"⚠️ 检测到N处严重损伤！"；

⑤ 按"停止"按钮（或 Esc 键）结束摄像头检测；

⑥ 检测过程中累积的所有帧和数据可后续导出。

4.7 损伤热力图分析 🔥

使用场景：直观查看整面墙哪里问题最严重（红色=密集区）。

操作方式：检测完成后，点击"🔥 热力图"按钮（或 Ctrl+H）。

系统内部过程：

① 根据每处损伤的中心坐标和框大小，在空白热力图层上以损伤中心为圆心生成高斯椭圆分布；

② 每处损伤的贡献值按置信度加权（置信度越高，热力值越大）；

③ 所有损伤的高斯分布叠加后，用25×25高斯模糊使热力过渡平滑自然；

④ 归一化到0-255后用 OpenCV COLORMAP_JET 伪彩色映射（蓝→青→绿→黄→红）；

⑤ 将热力图彩色层与原图以 0.45:0.55 权重融合叠加；

⑥ 在图像左上方绘制渐变图例条（标"HIGH"→"LOW"）；

⑦ 切换到热力图显示模式，按钮文字变为"🔍 检测框"，再次点击切回检测框模式。

4.8 修复前后变化对比 🔄

使用场景：同一面墙，修复前拍一张，修复后拍一张，对比修缮效果。

操作方式：

① 在"损伤变化对比"面板中，点击"📷 前图"选择修复前的照片；

② 点击"📷 后图"选择修复后的照片；

③ 两张图片都选好后，点击"🔍 开始对比"。

系统内部过程：

① CompareThread 子线程启动，先对前图进行完整检测，再对后图检测；

② 提取两张图的所有损伤数据（类型、坐标、面积、严重度）；

③ 调用 match_damages() 进行损伤匹配：

· 以前图的每处损伤为基准，在后图中找同类型且中心点距离<120像素的最近匹配；

· 匹配成功的计算面积变化比例：比例>1.5→"扩大"，比例<0.7→"缩小"，介于之间→"稳定"；

· 前图有后图无（无匹配）→"已修复"；

· 后图有前图无（未匹配）→"新增"；

④ 调用 draw_comparison_image() 绘制左右拼接对比图：

· 左侧=前图(BEFORE)，右侧=后图(AFTER)，中间灰色分隔线；

· 顶部深色标题栏标注BEFORE/AFTER；

· 5种变化状态用5种不同颜色画框（新增=红色、扩大=橙色、缩小=青色、稳定=绿色、已修复=灰色）；

· 底部颜色图例条；

⑤ 汇总每种变化类型的数量，在信息框显示统计；

⑥ 用户可点击"💾 保存"将对比图存为JPG/PNG文件。

4.9 导出检测结果

（1）保存结果图片 💾

操作：点击"保存结果"按钮 → 选择保存路径和格式(JPG/PNG) → 确定。

说明：单图模式保存当前显示的图像（检测框图或热力图）；批量模式将所有结果图批量保存到指定文件夹；视频/摄像头模式将检测帧合成保存为MP4/AVI视频。所有保存操作在子线程执行，不阻塞界面。

（2）导出 Excel 表格 📊

操作：点击"导出Excel"按钮（或 Ctrl+E）→ 选择保存路径 → 确定。

导出内容包含12列：序号、损伤类型、置信度、面积占比(%)、严重程度、X1、Y1、X2、Y2、帧号、检测时间、路径。

特色：表头蓝色填充+白色粗体字；严重程度列按绿（轻微）/橙（中等）/红（严重）自动着色；列宽自适应内容。

（3）导出 PDF 报告 📄

操作：点击"导出PDF报告"按钮（或 Ctrl+P）→ 选择保存路径 → 确定。

报告结构（A4页面，2cm页边距）：

封面区：中英文标题"Ancient Building Damage Detection Report / 古建筑损伤检测报告"；

基本信息表：生成时间、检测类型、图片来源、模型权重路径；

检测汇总表：损伤总数、各类损伤数量、三级严重程度分布（行按绿/黄/红着色）；

检测结果图像（自适应缩放到440×330）；

热力图（如有）；

换页 → 损伤详情表（9列完整数据，每行严重程度着色）；

说明：批量模式会为每张图独立生成一份PDF报告，保存在用户选择的文件夹中。

4.10 模型切换 🤖

操作：在右上角"模型切换"下拉框中选择不同的模型。

系统内置多套训练好的模型权重：

· yolo26n.pt（6.5MB）— 轻量模型，速度快，适合现场实时检测；

· yolov8n.pt（6.5MB）— 标准YOLOv8n模型；

· train/xxx（各训练产物）— 多次训练迭代的best.pt权重，精度逐次提升；

切换时自动重新加载模型到内存，状态栏同步更新当前模型名。点击📊按钮可查看模型性能对比柱状图（mAP50 + Precision/Recall 双面板）。

五、五类损伤详解

系统设计用于检测古建筑砖石墙面的五类典型损伤。这五类损伤是在与古建筑保护专家沟通后确定的，涵盖了古建筑墙面最常见的病害类型。

| 损伤类型 | 英文名 | 外观特征 | 标注框颜色 | RGB颜色值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂缝 | CRACK | 墙面、地面的线条状开裂，呈细长线状 | 绿色 | (0, 255, 0) |
| 风化侵蚀 | W_E | 表面剥落、粉化，凹凸不平 | 蓝色 | (255, 0, 0) |
| 碱蚀 | ALKALI | 白色泛碱痕迹，呈斑块状 | 橙色 | (255, 165, 0) |
| 缺失 | MISS | 砖块或构件缺失，形成空洞或凹陷 | 紫色 | (255, 0, 255) |
| 苔藓 | MOSS | 绿色苔藓附着在砖石表面 | 红色 | (0, 0, 255) |

每类损伤在检测结果图上用不同颜色的矩形框标注，框上方显示"类型名 置信度 | 面积占比%"。不同颜色让用户可以一眼区分损伤种类，无需逐个阅读文字标签。

六、智能分析功能

6.1 严重程度自动评级

系统不是简单地告诉用户"检测到了什么"，而是进一步分析每处损伤的严重程度。评级基于损伤框面积占整张照片的比例，不同类型的损伤有不同的阈值标准，这更符合实际保护工作中的判断逻辑：

| 损伤类型 | 轻微阈值 | 中等阈值 | 判断逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝 CRACK | < 3% | 3% ~ 8% | 裂缝即使面积小也可能很严重，阈值设得最低 |
| 碱蚀 ALKALI | < 3% | 3% ~ 10% | 碱蚀是墙体受潮信号，需较早关注 |
| 苔藓 MOSS | < 3% | 3% ~ 10% | 苔藓会侵蚀砖面并保温保湿，中等即可处理 |
| 缺失 MISS | < 5% | 5% ~ 15% | 小块缺失常见，大块才严重 |
| 风化 W_E | < 5% | 5% ~ 15% | 轻微风化普遍存在，大面积才需干预 |

6.2 修复建议库

系统内置了一套由古建筑保护专家知识提炼的修复建议库，覆盖 5类损伤 × 3种严重度 = 15条专业建议。检测完成后自动匹配并显示在信息框中，省去了查阅手册的步骤。

示例建议：

💡 裂缝+严重："裂缝宽度较大(>5mm)，需先开槽清理松动的砖石碎块，埋设注浆管，采用高压灌浆。修复后表面做旧处理，保持古建筑风貌。"

💡 碱蚀+中等："泛碱较明显，先用稀草酸溶液清洗中和，再用清水冲洗。检查墙体内部水源，从根本上切断渗水通道。"

💡 苔藓+轻微："苔藓覆盖面积小，可喷洒稀释除草剂(如草甘膦)，24小时后人工铲除，注意避免损伤砖面。"

6.3 损伤变化对比（修复前后）

这是系统最有特色的功能之一。拍摄同一面墙"修复前"和"修复后"的照片，系统自动进行对比分析，判断每处损伤的变化情况：

| 变化状态 | 含义 | 判定条件 | 框颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🆕 新增 | 修复后新出现的损伤 | 后图有、前图无 | 红色 |
| 📈 扩大 | 损伤面积变大 | 面积比 > 1.5 | 橙色 |
| 📉 缩小 | 损伤在好转 | 面积比 < 0.7 | 青色 |
| ✅ 稳定 | 无明显变化 | 0.7 ≤ 面积比 ≤ 1.5 | 绿色 |
| 🔧 已修复 | 之前的损伤消失 | 前图有、后图无 | 灰色 |

七、模型训练流程

系统的AI检测能力来自YOLOv8深度学习模型的训练。下面介绍训练流程。

7.1 数据集

训练数据位于 datasets/bvn/ 目录下，包含古建筑墙面照片的标注数据。标注格式为YOLO格式（每张图片对应一个.txt文件，每行一个目标：class_id x_center y_center width height，均为归一化坐标）。数据集目录结构：

datasets/bvn/
    ├── images/
    │   ├── train/    ← 训练集图像
    │   └── val/      ← 验证集图像
    └── labels/
        ├── train/    ← 训练集标注
        └── val/      ← 验证集标注

7.2 数据增强

为提高模型泛化能力，使用 StrengthData.py 脚本对训练数据进行增强。每张原始图片轮流应用四种增强之一（确保绝对均匀分配）：

🔹 水平翻转（Flip）：镜像翻转 + 对应标注坐标变换；

🔹 亮度/对比度调整（Bright）：随机alpha(0.3~1.8) + 随机beta(-60~60)；

🔹 高斯模糊（Blur）：随机核大小7或9的高斯模糊，模拟拍摄质量差异；

🔹 旋转（Rotate）：随机-30°~+30°旋转 + 标注框仿射变换。

7.3 训练配置

训练脚本 train.py 的核心超参数：

· 基础模型：yolov8n.pt（YOLOv8 nano预训练权重）

· 数据配置：yolo-bvn.yaml（定义数据路径和5个类别名）

· 训练轮数：80 epochs

· 批次大小：batch=4

· 图像尺寸：640×640

· 初始学习率：lr0=0.01

· 最终学习率：lrf=0.01（余弦退火策略 cos_lr=True）

· 混合精度：amp=True（自动混合精度训练，节省显存）

· 设备：自动检测GPU/CUDA，有GPU则用GPU

7.4 训练产物

项目经过多轮训练迭代，在 runs/detect/ 下保留了6个训练结果（train、train2、train3、train6、val、val2、val3、val6），每个目录下包含 weights/best.pt（最佳权重）、weights/last.pt（最后一轮权重）、以及训练过程的各种指标曲线。用户可以在GUI中通过模型下拉框自由切换不同的权重进行检测。

7.5 自定义骨干网络

除了标准的YOLOv8架构，项目还包含一个自定义的 yolov8_repvit.yaml 配置文件，使用 RepViTBlock 替换原始骨干网络中的 C2f 模块。RepViT 是一种轻量级视觉Transformer架构，专为移动端推理优化，在保持检测精度的同时大幅降低计算量，适合在现场的笔记本或嵌入式设备上运行。

7.6 性能评估

运行 性能指标.py 可在验证集上评估模型的详细性能指标，包括：

· mAP50：所有类别在IoU=0.5时的平均精度均值；

· 每个类别的精确率(Precision)、召回率(Recall)、F1分数；

· 训练过程可视化（yolov8_loss_curve.png 展示了训练/验证损失曲线）。

八、技术栈说明

| 技术层级 | 技术/库 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 深度学习框架 | PyTorch | YOLOv8模型的基础框架，提供张量计算和自动求导 |
| 目标检测 | Ultralytics YOLOv8 | 核心检测算法，提供预训练模型、训练API和推理接口 |
| GUI框架 | PyQt5 | 桌面图形界面开发，提供窗口、按钮、布局、信号槽等组件 |
| 图像处理 | OpenCV (cv2) | 图像读取/写入、色彩空间转换、绘制检测框、热力图生成 |
| 图像处理 | Pillow (PIL) | 图像格式转换（用于PDF嵌入和文件保存） |
| PDF生成 | ReportLab | 专业PDF文档生成，支持表格、图片、样式和中文文本 |
| Excel导出 | openpyxl | 生成带格式的Excel表格（字体颜色、单元格填充、列宽自适应） |
| 数据计算 | NumPy | 数值计算、数组操作、矩阵运算 |
| 可视化 | Matplotlib | 模型性能对比柱状图绘制 |
| GPU加速 | CUDA | NVIDIA GPU推理加速（如果可用） |

九、项目文件结构

项目根目录下各文件和文件夹的功能说明：

| 文件/目录 | 类型 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统.py | 核心程序 | 主GUI应用程序（~2000行），包含完整的前端界面和后端检测逻辑 |
| train.py | 训练脚本 | YOLOv8模型训练入口，配置超参数并启动训练 |
| predict.py | 推理脚本 | 命令行单张图片推理示例（最简用法） |
| StrengthData.py | 数据增强 | 训练数据增强脚本（翻转/亮度/模糊/旋转四种） |
| 性能指标.py | 评估脚本 | 在验证集上评估模型各项性能指标 |
| yolo-bvn.yaml | 数据配置 | 定义训练/验证数据集路径和5个类别名称 |
| yolov8_repvit.yaml | 模型配置 | 基于RepViT轻量级骨干的自定义YOLOv8架构 |
| yolov8n.pt | 预训练权重 | YOLOv8 nano模型的COCO预训练权重（训练起点） |
| yolo26n.pt | 检测权重 | 训练好的检测模型权重文件之一 |
| yolov8_loss_curve.png | 训练曲线 | 训练过程中损失函数下降曲线图 |
| 启动.bat | 启动脚本 | 双击启动系统的Windows批处理脚本 |
| 功能说明.md | 文档 | 中文功能说明文档（Markdown格式） |
| perdict.ipynb | 实验笔记 | Jupyter Notebook推理实验 |
| ultralytics/ | 核心库 | Ultralytics YOLOv8的完整源码包 |
| datasets/ | 数据集 | 训练和验证数据集（图像+标注） |
| runs/detect/ | 训练产物 | 多次训练的权重和日志（train/train2/train3/train6等） |
| test/ | 测试文件 | 测试相关脚本和资源 |
| tests/ | 单元测试 | Ultralytics库的单元测试 |
| docs/ | 文档 | Ultralytics官方英文文档 |
| examples/ | 示例 | Ultralytics官方示例代码 |
| docker/ | Docker | Docker部署配置 |
| mkdocs.yml | 文档配置 | 文档站点配置 |
| pyproject.toml | 包配置 | Python包配置和依赖管理 |

注：项目根目录下的 .jpg 图片文件（如 test_result_check.jpg、verify_test.jpg 等）是测试输出，记录了系统开发和调试过程中各阶段的效果截图。

十、系统特色总结

| 维度 | 特色 |
| --- | --- |
| 🎯 功能完整度 | 检测→分析→评级→建议→报告→对比，全流程一站式覆盖，用户无需借助其他工具 |
| 🏛 领域针对性 | 专为古建筑砖石墙面损伤设计，非通用目标检测，损伤分类和修复建议均有领域知识支撑 |
| 🧠 智能化程度 | 自动面积占比计算、自动严重程度评级（分类型阈值）、自动匹配修复建议、自动损伤变化判断 |
| 📋 工程化水平 | 一键PDF/Excel报告、批量处理数百张图、视频逐帧分析、结果存档，满足实际工作需求 |
| 🎨 用户体验 | 拖拽导入无需点按钮、键盘快捷键、宣纸古建主题界面、启动闪屏、热力图可切换、统计卡片直观展示 |
| 💻 技术深度 | 多模型切换（6套权重）、自定义RepViT骨干、GPU/CUDA加速、多线程不卡界面、摄像头实时预警 |
| 🔄 对比分析 | 修复前后自动对比，5种变化状态判定（新增/扩大/缩小/稳定/已修复），直观评估修缮效果 |
| 🌐 国际化 | 中英文双语支持（界面、PDF报告标题），面向国际学术交流 |

— 文档结束 —